Приложение 3						к решению  Совета                                            		Медногорского  городского поселения 			от 30.12.2015 №37

МЕСТНЫЕ НОРМАТИВЫ

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

МЕДНОГОРСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ТОМ 3

ПРАВИЛА И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МЕСТНЫХ НОРМАТИВОВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В ОСНОВНОЙ ЧАСТИ МЕДНОГОРСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  УРУПСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ (ДАЛЕЕ - МНГП)

СОДЕРЖАНИЕ:

ВВЕДЕНИЕ	…..................................................................................................................................3

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ........…......................................................................................6

1.1 ПОНЯТИЕ МНГП......…..............................................................................................................6

1.2 СОДЕРЖАНИЕ МНГП…............................................................................................................7

1.3 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ	...................................................................................................8

РАЗДЕЛ 2. КОМПЛЕКСНЫЙ АНАЛИЗ ТЕРРИТОРИИ МЕДНОГОРСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УРУПСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КЧР	.........................................................................................................................15

2.1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О УРУПСКОМ РАЙОНЕ...…..............................................................16

2.2 ФИЗИКО–ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ТЕРРИТОРИИ МЕДНОГОРСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УРУПСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА	.................................................................................................16

2.3 СОЦИАЛЬНО–ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ УРУПСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА....…....................................................................................................................................21

2.4 АДМИНИСТРАТИВНО–ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ДЕЛЕНИЕ УРУПСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА..................................................................................................23

РАЗДЕЛ 3. ПРАВИЛА И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В ОСНОВНОЙ ЧАСТИ НОРМАТИВОВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ УРУПСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ...................................................................................................... 25

# ВВЕДЕНИЕ

Настоящие «Местные нормативы градостроительного проектирования Медногорского городского поселения  Урупского муниципального района Карачаево-Черкесской Республики» (далее – МНГП, нормативы) разработаны в целях реализации полномочий органов местного самоуправления Медногорского городского поселения Урупского муниципального района Карачаево-Черкесской Республики в сфере градостроительной детальности.

МНГП разработаны в соответствии с законодательством Российской Федерации и Карачаево-Черкесской Республики, нормативно-правовыми и нормативно-техническими документами, Региональными нормативами градостроительного проектирования Карачаево–Черкесской Республики.

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ. СОКРАЩЕНИЯ.

Градостроительная деятельность – деятельность по развитию территорий, осуществляемая в виде территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки территорий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, капитального ремонта, реконструкции объектов капитального строительства.

Градостроительное зонирование – зонирование территории поселения в целях определения территориальных зон и установления градостроительных регламентов.

Градостроительная ценность территории – мера способности территории удовлетворять определенные общественные требования к ее состоянию и использованию.

Дорога автомобильная – линейный объект транспортной инфраструктуры, предназначенный для движения транспортных средств и включающий в себя земельные участки в границах полосы отвода автомобильной дороги и расположенные на них или под ними конструктивные элементы (дорожное полотно, дорожное покрытие и подобные элементы) и дорожные сооружения, являющиеся ее технологической частью, защитные дорожные сооружения, искусственные дорожные сооружения, производственные объекты, элементы обустройства автомобильных дорог.

Земельные участки как объекты градостроительной деятельности – часть земной поверхности, границы которой определены в соответствии с федеральными законами.

Зона отдыха – традиционно используемая или специально выделенная территория для организации массового отдыха населения. Располагается обычно в пределах зеленой зоны. Зоной массового отдыха является участок территории, обустроенный для интенсивного использования в целях рекреации, а также комплекс временных и постоянных строений и сооружений, расположенных на этом участке и несущих функциональную нагрузку в качестве оборудования зоны отдыха. Зоны отдыха могут иметь водный объект или его часть, используемые или предназначенные для купания, спортивно-оздоровительных мероприятий и иных рекреационных целей.

Зоны с особыми условиями использования территорий – охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее – объекты культурного наследия), водоохранные зоны, зоны затопления, подтопления, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Инженерная, транспортная и социальная инфраструктуры – комплекс сооружений и коммуникаций транспорта, связи, инженерного оборудования, а также объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения, обеспечивающий устойчивое развитие и функционирование.

Карта градостроительного зонирования – карта в составе Правил землепользования и застройки поселения, на которой устанавливаются границы территориальных зон и их кодовые обозначения, а также отображаются границы зон с особыми условиями использования территорий.

Коэффициент застройки (процент застроенной территории Кз) – отношение площади земельного участка, которая может быть занята зданиями и сооружениями, ко всей площади участка (в процентах).

Маломобильные группы населения – люди, испытывающие затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуги, необходимой информации или при ориентировании в пространстве.

Озелененная территория – территория, занятая лесами, лесопарками, парками, скверами, бульварами, используемая для отдыха населения и выполняющая рекреационные, санитарно-гигиенические и эстетические функции.

Особо охраняемые природные территории (ООПТ) – территории, имеющие особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное значение, в пределах которых устанавливается особый правовой режим охраны.

Санитарно-защитная зона (СЗЗ) – зона, которая отделяет источник негативного воздействия на среду обитания человека от других территорий и служит для снижения вредного воздействия на человека и загрязнения окружающей среды.

Территориальное планирование – планирование развития территорий, в том числе для установления функциональных зон, определения планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения;

Территориальные зоны – зоны, для которых Правилами землепользования и застройки поселения определены границы и установлен градостроительный регламент.

Устойчивое развитие территорий – обеспечение при осуществлении градостроительной деятельности безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и обеспечение охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений.

Функциональные зоны – зоны, для которых документами территориального планирования определены границы и функциональное назначение.

Иные понятия, используемые в настоящих нормативах, употребляются в значениях, соответствующих значениям данных понятий, содержащихся в федеральном и региональном законодательстве о градостроительной деятельности.

Сокращения, используемые в тексте.

ГОСТ – государственный стандарт.

ГП – генеральный план.

ДОУ – детское дошкольное учреждение.

ЗУ – земельный участок.

МДС – методические документы в строительстве.

МНГП – местные нормативы градостроительного проектирования.

МО – муниципальное образование.

МР – муниципальный район.

НП – населенный пункт.

НПБ – нормы пожарной безопасности.

НТП – нормы технологического проектирования.

ПЗЗ – правила землепользования и застройки.

ПУЭ – правила устройства электроустановок.

РДС – руководящий документ системы.

РНГП – региональные нормативы градостроительного проектирования.

СанПиН – санитарные правила и нормы.

СП – свод правил.

ГП – городское поселение.

СТП – схема территориального планирования.

# РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

## 1.1 ПОНЯТИЕ МНГП

Местные нормативы градостроительного проектирования – градостроительный документ, разработанный на основании Региональных нормативов градостроительного проектирования Карачаево–Черкесской Республики, содержащий минимальные расчетные показатели обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека (в том числе объектами социального и коммунально-бытового назначения, доступности таких объектов для населения (включая инвалидов), объектами инженерной инфраструктуры, благоустройства территории).

Местные нормативы градостроительного проектирования Медногорского городского поселения Урупского муниципального района разработаны на основании статьи 8 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в соответствии с законодательством Российской Федерации и Региональными нормативами градостроительного проектирования КЧР.

Настоящие нормативы распространяются на всю территорию Медногорского городского поселения Урупского муниципального района в пределах его границ в части разработки документов по планировке и межеванию, застройки свободных и реконструируемых территорий.

Настоящие нормативы разработаны для обеспечения градостроительного проектирования территории Медногорского городского поселения Урупского муниципального района, с учетом особенностей его застройки, с целью:

– создания условий для устойчивого развития территорий муниципального образования, сохранения окружающей среды, объектов культурного наследия;

– создания условий для планировки территорий района за счет определения минимальных расчетных показателей обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека (в том числе объектами социального и коммунально-бытового назначения, доступности таких объектов для населения (включая инвалидов), объектами инженерной инфраструктуры, благоустройства территории);

– обеспечения прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства;

– создания условий для привлечения инвестиций, в том числе путем предоставления возможности выбора наиболее эффективных видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства;

– определения нормативной площади земельных участков при проектировании и строительстве объектов капитального строительства;

– создания комплекса социально гарантированных, гигиенически безопасных, комфортных условий для жизнедеятельности и создания среды, доступной для инвалидов и маломобильных групп населения;

– охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов.

Состав, порядок подготовки и утверждение местных нормативов градостроительного проектирования устанавливается нормативными правовыми актами Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики и Администрации Медногорского городского поселения Урупского муниципального района.

Проект местных нормативов градостроительного проектирования Медногорского городского поселения Урупского муниципального района подлежит размещению на официальном сайте  Медногорского городского поселения

## 1.2. СОДЕРЖАНИЕ МНГП

Местные нормативы градостроительного проектирования Медногорского городского поселения Урупского муниципального района включают в себя расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения Медногорского городского поселения Урупского муниципального района, в том числе следующими объектами местного значения:

  - объекты капитального строительства, в том числе линейные объекты, электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, связи;

  - автомобильные дороги местного значения;

  - объекты здравоохранения;

  - объекты физической культуры и массового спорта;

  - объекты образования, в том числе объекты капитального строительства муниципальных образовательных учреждений;

  - объекты культуры;

  - объекты, предназначенные для утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов;

  - объекты, включая земельные участки, предназначенные для организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения;

  - места массового отдыха населения;

  - иные объекты, которые необходимы для осуществления полномочий органов местного самоуправления Медногорского городского поселения Урупского муниципального района.

Объектами градостроительного нормирования также являются: территории муниципальных образований, территории населенных пунктов и отдельных зон в их пределах, в том числе зоны и участки жилой застройки, зоны и участки общественной застройки, производственные зоны, рекреационные зоны.

Размещение объектов регионального и местного значения на территории муниципального образования определяется документами территориального планирования, правилами землепользования и застройки и проектами планировки.

## 1.3. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

В настоящих местных нормативах градостроительного проектирования Медногорского городского поселения Урупского муниципального района использованы ссылки на следующие нормативные документы:

Федеральные законы, указы Президента, постановления Правительства Российской Федерации и Правительства Карачаево-Черкесской Республики

Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 г.

Градостроительный Кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ. Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ.12

Лесной кодекс Российской Федерации от 4.12.2006 № 200-ФЗ .

Водный кодекс Российской Федерации от 3.06.2006 № 74-ФЗ.

Жилищный кодекс Российской федерации от 29.12.2004. № 188-ФЗ. Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ (ред. от 23.06.2014)

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ (ред. от 02.07.2013)

«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»

Федеральный закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ (ред. от 31.12.2014) «Об особо охраняемых природных территориях».

Закон Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 (ред. от 31.12.2014) «О недрах».

Федеральный закон от 04.05.1999 № 96-ФЗ (ред. от 29.12.2014) «Об охране атмосферного воздуха».

Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ (ред. от 29.12.2014) «Об отходах производства и потребления».

Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ (ред. от 29.12.2014) «О санитарно- эпидемиологическом благополучии населения».

Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ (ред. от 08.03.2015) «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ (ред. от 24.11.2014) «Об охране окружающей среды».

Федеральный закон от 23.11.1995 № 174-ФЗ (ред. от 12.02.2015) «Об экологической экспертизе».

Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ (ред. от 08.03.2015) «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ (ред. от 08.03.2015) «О пожарной безопасности».

Федеральный закон от 09.01.1996 № 3-ФЗ (ред. от 19.07.2011) «О радиационной безопасности населения».

Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ (ред. от 29.12.2014) «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ (ред. от 29.12.2014) «О водоснабжении и водоотведении».

Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ (ред. от 29.12.2014) «О теплоснабжении».

Закон Карачаево-Черкесской Республики «Особенности регулирования земельных отношений в Карачаево-Черкесской Республике» от 09.12.2003 №61-РЗ (ред. От 28.11.2012).

Закон Карачаево-Черкесской Республики «Об отдельных вопросах градостроительной деятельности в Карачаево-Черкесской Республике» от 01.03.2010г. №11-РЗ (ред. 25.07.2012 №68-РЗ).

Закон Карачаево-Черкесской Республики «О территориальном планировании и планировке территорий в Карачаево-Черкесской Республике» от 17.07.2007 №50-РЗ (ред. От 29.05.2012).

Закон Карачаево-Черкесской Республики «Об охране окружающей среды в Карачаево-Черкесской Республике» от14.05.2007 №24-РЗ (ред. 28.11.2012)

Закон Карачаево-Черкесской Республики «Об объектах культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Карачаево-Черкесской Республики» от 20.06.2006 №36-РЗ (ред. от 05.07.2011). Закон Карачаево-Черкесской Республики «Об административно- территориальном устройстве Карачаево-Черкесской Республики» от 24.02.2004 №84-РЗ (ред. От 05.07.2011).13

Закон Карачаево-Черкесской Республики «О промышленной деятельности в Карачаево-Черкесской Республике» от 15.05.2002 №22-РЗ (ред. 05.07.2011).

Постановление Правительства Карачаево-Черкесской Республики «Об упорядочении проведения работ в поймах, прибрежных защитных полосах и водоохранных зонах бассейнов рек на территории Карачаево-Черкесской Республики» от 18.02.2003 №20.

Постановление Правительства Карачаево-Черкесской Республики «Об установлении минимальных размеров водоохранных зон водных объектов Карачаево- Черкесской Республики и их прибрежных защитных полос» от 18.02.2003 №13.

Указ Президента Карачаево-Черкесской Республики «Об утверждении Положения о Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики» от 21.04.2011 № 155. Нормативные документы министерств и ведомств Российской Федерации Санитарные правила и нормы.

СанПиН 2.1.7.1287-03. Почва, очистка населённых мест, бытовые и промышленные отходы, санитарная охрана почвы. Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы. (ред. От 25.04.2007).

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов (ред. от 25.04.2014). СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01. Гигиенические требования к инсоляции и солнцезащите помещений жилых и общественных зданий и территорий жилой застройки.

СанПиН 2.1.5.980-00. Гигиенические требования к охране поверхностных вод. СанПиН 2.1.4.1110-02. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения (ред. 25.09.2014).

СанПиН 2.1.4.1074-01. Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения (ред. От 28.06.2010).

СанПиН 2.1.4.1074-01. Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения.

СанПиН 2.1.6.1032-01. Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест.

СанПиН 2.1.7.1038-01. Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твёрдых бытовых отходов.

СанПиН 2.1.2.2645-10. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях (ред. От 27.12.2010).

СанПиН 2.1.4.1175-02. Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников.

СанПиН 2.2.4/2.1.8.582-96. Гигиенические требования при работах с источниками воздушного и контактного ультразвука промышленного, медицинского и бытового назначения.

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03. Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий (ред. 15.03.2010).

СанПиН 2.1.3.2630-10. Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность.14

СанПиН 2.4.2.2821-10 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях (ред. 25.12.2013). СанПиН 2.1.2.1331-03. Гигиенические требования к устройству, эксплуатации и качеству воды аквапарков.

СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03. Гигиенические требования к размещению и эксплуатации передающих радиотехнических объектов.

СанПиН 2971-84. Санитарные нормы и правила защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи переменного тока промышленной частоты.

СанПиН 2.1.4.1175-02. Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников.

СанПиН 2.1.5.980-00. Водоотведение населенных мест, санитарная охрана водных объектов. Гигиенические требования к охране поверхностных вод (ред. 25.09.2014).

СанПиН 2.6.1.2523-09. Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009).

СП 18.13330.2011. Генеральные планы промышленных предприятий. Актуализированная редакция СНиП II-89-80*.

СП 19.13330.2011. Генеральные планы городскохозяйственных предприятий. Актуализированная редакция СНиП II-97-76*.

СП 42.13330.2011. Градостроительство. Планировка и застройка городских и городских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*.

СП 14.13330.2011. Строительство в сейсмических районах. Актуализированная редакция СНиП II-7-81*.

СП 82.13330.2012 СНиП III-10-75 Благоустройство территорий.

СП 131.13330.2012. Свод правил. Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 23-01-99*.

СП 127.13330.2012. Полигоны по обезвреживанию и захоронению токсичных промышленных отходов. Основные положения по проектированию. Актуализированная редакция СНиП 2.01.28-85.

СП 116.13330.2012. Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 22-02-2003 2.3.62 СНиП 11-04-2003. Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации (ред. 01.10.2008).

СП 113.13330.2012. Стоянки автомобилей. Актуализированная редакция СНиП 21-02-99*

СП 112.13330.2012 СНиП 21-01-97* Пожарная безопасность зданий и сооружений.

СП 30.13330.2012. Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*.

СП 31.13330.2012. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*.

СП 60.13330.2012. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003.

СП 124.13330.2012. Свод правил. Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003.

СП 62.13330.2011. Свод правил. Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002. 2.3.70 СП 34.13330.2012. Свод правил. Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85*.

СП 113.13330.2012. Стоянки автомобилей. Актуализированная редакция СНиП 21-02-99*.15

СП 46.13330.2012. Мосты и трубы. Актуализированная редакция СНиП 3.06.04-91.

СП 36.13330.2012. Магистральные трубопроводы. Актуализированная редакция СНиП 2.05.06-85*.

СП 98.13330.2012. Трамвайные и троллейбусные линии. Актуализированная редакция СНиП 2.05.09-90.

СП 125.13330.2012. Нефтепродуктопроводы, прокладываемые на территории городов и других населенных пунктов. Актуализированная редакция СНиП 2.05.13-90.

СП 89.13330.2012. Котельные установки. Актуализированная редакция СНиП II-35-76.

СП 44.13330.2011. Административные и бытовые здания. Актуализированная редакция СНиП 2.09.04-87.

СП 56.13330.2011. Производственные здания. Актуализированная редакция СНиП 31-03-2001.

СП 43.13330.2012. Сооружения промышленных предприятий. Актуализированная редакция СНиП 2.09.03-85.

СП 54.13330.2011. Здания жилые многоквартирные. Актуализированная редакция СНиП 31-01-2003.

СП 55.13330.2011. Дома жилые одноквартирные. Актуализированная редакция СНиП 31-02-2001.

СП 59.13330.2012. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001.

СП 53.13330.2011. Планировка и застройка территорий садоводческих (дачных) объединений граждан, здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 30-02-97*.

СП 47.13330.2012. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96.

СП 45.13330.2012. Земляные сооружения, основания и фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87.

СП 119.13330.2012. Железные дороги колеи 1520 мм. Актуализированная редакция СНиП 32-01-95.

СП 121.13330.2012. Аэродромы. Актуализированная редакция СНиП 32-03-96.

СП 122.13330.2012. Тоннели железнодорожные и автодорожные. Актуализированная редакция СНиП 32-04-97.

СП 32.13330.2012. Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85.

СП 50.13330.2012. Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003.

СП 51.13330.2011. Защита от шума. Актуализированная редакция СНиП 23- 03-2003.

СП 52.13330.2011. Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*.

СП 48.13330.2011. Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004.

СП 31.13330.2012. Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*.

СП 31-106-2002. Проектирование и строительство инженерных систем одноквартирных жилых домов.

СП 31-110-2003. Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий.

СП 41-101-95. Проектирование тепловых пунктов.

СП 41-104-2000. Проектирование автономных источников теплоснабжения.

СП 41-105-2002. Проектирование и строительство тепловых сетей бесканальной прокладки из стальных труб с индустриальной тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке.

СП 41-106-2006. Проектирование и монтаж подземных трубопроводов для систем горячего водоснабжения и теплоснабжения из напорных асбестоцементных труб и муфт.

СП 41-107-2004. Проектирование и монтаж подземных трубопроводов горячего водоснабжения из труб ПЭ-С с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке.

СП 41-108-2004. Поквартирное теплоснабжение жилых зданий с теплогенераторами на газовом топливе.

СП 30-102-99. Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства.

СП 8.13130.2009. Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности.

СП 10.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности.

СП 37.13330.2012. Промышленный транспорт. Актуализированная редакция СНиП 2.05.07-91*.

СНиП 2.05.11-83. Внутрихозяйственные автомобильные дороги в колхозах, совхозах и других городскохозяйственных предприятиях и организациях.

ВСН 63-76. Инструкция по расчету ливневого стока воды с малых бассейнов.

СНиП 35-01-2001. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения.

ВСН ВК4-90. Инструкция по подготовке и работе систем хозяйственно- питьевого водоснабжения в чрезвычайных ситуациях

НПБ 111-98*. Нормы пожарной безопасности. Автозаправочные станции. Требования пожарной безопасности.

НПБ 101-95. Нормы проектирования объектов пожарной охраны.

СН 2.2.4/2.1.8.562-96. Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки.

СН 467-74. Нормы отвода земель для автомобильных дорог.

СН 2.2.4/2.1.8.556-96. Производственная вибрация, вибрация в помещениях жилых и общественных зданий.

СН 2.2.4/2.1.8.583-96. Инфразвук на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки.

ГОСТ 17.4.3.06-86. Охрана природы. Почвы. Общие требования к классификации почв по влиянию на них химических загрязняющих веществ.

ГОСТ 17.5.1.03-86. Охрана природы. Земли. Классификация вскрышных и вмещающих пород для биологической рекультивации земель.

ГОСТ 17.1.1.04-80. Охрана природы. Гидросфера. Классификация подземных вод по целям водопользования.

ГОСТ Р 52289-2004. Национальный стандарт Российской Федерации. Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств (ред. От 09.12.2013).

ГОСТ 12.1.036-81. ССБТ. Шум. Допустимые уровни в жилых и общественных зданиях.

ГОСТ 23337-78*. Шум. Методы измерения шума на селитебной территории и в помещениях жилых и общественных зданий (ред. От 31.12.1981).

ГОСТ Р 51232-98. Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества.

ГОСТ 2761-84*. Источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения. Гигиенические, технические требования и правила выбора.

ГОСТ Р 22.6.01-95. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Защита систем хозяйственно-питьевого водоснабжения. Общие требования.

ГОСТ 9238-2013. Габариты железнодорожного подвижного состава и приближения строений.

ГОСТ 24451-80 Тоннели автодорожные. Габариты приближения строений и оборудования.

ГОСТ Р 50690-2000. Туристские услуги. Общие требования

ГОСТ Р 51185-98. Туристские услуги. Средства размещения. Общие требования.

ГОСТ Р 52282-2004. Технические средства организации дорожного движения. Светофоры дорожные. Типы и основные параметры. Общие технические требования. Методы испытаний.

РД 34.20.185-94. Инструкция по проектированию городских электрических сетей (ред. От 29.06.1999).

РД 45.120-2000 (НТП 112-2000) Нормы технологического проектирования. Городские и городские телефонные сети.

РДС 30-201-98. Инструкции о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях Российской Федерации.

ПУЭ Правила устройства электроустановок (2004).

ОНД 86. Методика расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ содержащихся в выбросах предприятий.

МДС 40-2.2000. Пособие по проектированию автономных инженерных систем одноквартирных и блокированных жилых домов (водоснабжение, канализация, теплоснабжение и вентиляция, газоснабжение, электроснабжение). Рекомендации, руководства и местные литературные источники

Руководство по учёту в проектах планировки и застройки городов требований снижения уровней шума. ЦНИИП градостроительства. М., Стройиздат, 1984 г.

Руководство по разработке раздела «Охрана окружающей среды» к проекту планировки (реконструкции) жилого района. М., ЭФ «Экогород», 1998 г.

Рекомендации по разработке проектов санитарно-защитных зон промышленных предприятий, групп предприятий, М., РЭФИА, 1998 г.

Рекомендации по проектированию и эксплуатации заводов по сжиганию ТБО. МЖКЛ, АКХ. М., 1987 г.

Рекомендации по проектированию окружающей среды, зданий и сооружений с учётом потребностей инвалидов и других маломобильных групп населения. М., 1995 г.

Рекомендации по стандартизации. Рекомендации по разработке технических регламентов. М., Технический комитет по стандартизации ТК 10 «Основополагающие общетехнические стандарты. Оценка эффективности и управление рисками». Приняты и введены в действие Постановлением Госстандарта России от 21 февраля 2003 г. № 56.

«Прикладные методы градостроительных исследований» В.А.Сосновский, Н.С.Русакова.М., 2006 г

РАЗДЕЛ 2. КОМПЛЕКСНЫЙ АНАЛИЗ ТЕРРИТОРИИ МЕДНОГОРСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УРУПСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КЧР

## 2.1. Общие сведения о Медногорском городском поселении

Медногорское городское поселение расположено в восточной части Урупского района КЧР и граничит:

На севере и северо-западе – с территорией Преградненского сельского поселения Урупского района.

На юге и юго-западе – с территорией Урупского сельского поселения Урупского района).

На востоке – с территорией Сторожевского сельского поселения Зеленчукского района КЧР.

В составе муниципального образования 1 населённый пункт – поселок городского типа Медногорский, с численностью жителей 5570 человек, что составляет 23,8% от численности населения района.

Площадь территории муниципального образования – 94,09 км2, что составляет 3% от общей площади Урупского района.

Плотность населения на территории муниципального образования составляет 57,7 чел./км2, по этому показателю поселение находится на первом месте среди муниципальных образований района.

Относительно ведущих транспортных магистралей Карачаево-Черкесской Республики положение Медногорского городского поселения можно охарактеризовать транзитное. Находится в пределах планировочной оси первого порядка Черкесск – Карачаевск – Зеленчукская – Медногорский.

Макроположение Медногорского ГП можно охарактеризовать как относительно выгодное: территория муниципального образования располагается в зоне транспортной оси Медногорский - Черкесск. Ближайшей к Медногорскому ГП железнодорожной станцией является станция «Черкесск» Северо-Кавказской железной дороги. Ближайшим аэропортом является международный аэропорт «Минеральные Воды» (г. Минеральные Воды).

Мезоположение поселения также характеризуется как относительно выгодное, так, сообщение с районным центром ст. Преградная, г. Черкесск и другими муниципальными образованиями КЧР осуществляется с помощью автомобильной дороги регионального значения (Преградная – Медногорский - Черкесск). Указанная автомобильная дорога проходит через центральные части указанных населенных пунктов.

Микроположение Медногорского городского поселения – выгодное. В пределах ближайшего ареала (получасовая транспортная доступность) располагается районный центр – станица Преградная.

## 2.2. ФИЗИКО–ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ТЕРРИТОРИИ МЕДНОГОРСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  УРУПСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

### 2.2.1.  Геоморфологические особенности территории.

Территория Урупского района характеризуется сложным геологическим и геоморфологическим строением, принадлежит к горно-складчатой системе Большого Кавказа. В её пределах основные хребты вытянуты с северо-запада на юго-восток. Наиболее высокие абсолютные отметки характерны для Главного Кавказского хребта (до 3000-4000 м и более). К северу наблюдается ступенчатое понижение высот основных элементов рельефа: Передовой хребет - 2000-3000 м, Скалистый хребет - 1200-2000м. Передовой и Скалистый хребты разделены Северо-Юрской депрессией.

2.2.2. Климат.

Урупский район Карачаево-Черкесской Республики расположен в умеренном поясе Атлантико-Континентальной степной и Северо-Кавказской горной областей, граница между которыми проходит на высоте 700-800 м. Климат на территории - континентальный и высокогорный (по высотным поясам). Средняя температура января от -5°С на севере до -10°С на юге (в высокогорье); июля, соответственно, +21°С и +8°С. В предгорьях зимой температура воздуха колеблется от 0°С до -10°С градусов, летом - от +18°С до +25°С градусов. В горных районах значительно холоднее. Вегетационный период на севере - 182 дня, на юге (в горных районах) - 50-75 дней. Годовая сумма осадков от 550 мм в год на равнине до 2500 мм в горах.

### 2.2.3. Водные ресурсы.

### Основу водной сети Урупского района составляют реки Большая Лаба, Дамхурц, Уруп и их многочисленные притоки.

Урупский район характеризуется наличием значительного количества водотоков. Реки имеют типичный горный характер с живописными порогами и водопадами.

На территории Медногорского городского поселения имеются многочисленные озёра различного происхождения.

Ниже приводится описание некоторых рек на территории поселения, о которых имеется информация в доступных источниках.

Река Уруп является самым протяжённым водотоком, берущим начало на территории Урупского района. Её протяжённость составляет 231 км, площадь бассейна - 3220 км².

Берёт начало на склонах горы Уруп (3232 м). В верховьях Уруп — горная река, у станицы Удобной выходит на равнину. Крупнейшие притоки — Большой Тегинь (впадает слева), Малый Тегинь и Джелтмес.

Уруп – река преимущественно родникового питания, пополняются запасы воды также за счет дождей. Истоки ее берут начало из горных озер, в верховьях Уруп немноговоден, до урочища «Чертов мост» принимает десятки притоков, но почти все они безымянные. Из притоков, впадающих ниже по течению, можно назвать рр.Большой и Малый Уруп, Ацгара, Фирсинка, Бульварка, Маньша, Кабельчиха, Богачуха, Сероштанка и др.

Уруп – типичная река с паводковым режимом, который приходится на май-июль и является результатом совместных действий ливней, обложных дождей и усиленного таяния снега в высокогорной области. Паводки непродолжительные – 1-2 дня, но весьма бурные. За летний период обычно наблюдается 2-3 паводка, когда уровень воды от средне-летнего поднимается на 0,5-1 м. Расходы реки в паводковый период составляют 57-475м³/сек, в то время как среднегодовой расход составляет 13-14 м³/сек. Скорости течения в период паводков достигают 4-7 м/сек. В этот период река несет массу взвешенного материала.

Летняя межень обычно приходится на август-сентябрь. В осенне-зимнее время наблюдаются низкие расходы реки (0,08 м³/сек). Скорости течения в этот период невелики, вода в реке прозрачная и чистая.

В пределах Карачаево-Черкесии на реке расположены посёлки городского типа Уруп и Медногорский, приуроченные к медному месторождению и горно-обогатительному комбинату, а также станица Преградная и аул Кызыл-Уруп. Уруп впадает в Кубань близ города Армавира.

Дать подробную характеристику прочим рекам Урупского района не представляется возможным ввиду отсутствия информации в достаточном объёме.

В таблице приведён перечень водотоков с указанием протяжённости и принадлежности бассейну. Данные получены на основе графического анализа топографической съёмки.

### 2.2.4. Растительный покров.

В формировании растительного покрова Урупского района большую роль сыграли и играют климатические, орографические, геологические, почвенные факторы, которые предопределили большое разнообразие ландшафтов, развившихся в данных природных условиях.

Большое разнообразие природных ландшафтов способствует формированию значительного количества экологических ниш, где находят для себя благоприятные условия не только разные экологические группы растений, но и виды самого различного географического происхождения. Имеются реликты третичного периода, степные и даже пустынные элементы, представители лесной и арктической флоры.

Северо-Кавказский регион отличается высокой неоднородностью всех компонентов природных экосистем, которые особую сложность приобретают в горах, где четко выражены все высотные пояса. Изменение ландшафтов происходит не только с высотой, но и в широтном направлении.

На территории выделяются 4 основных типа растительности: широколиственные леса, остепненные луга и разнотравно-злаковые степи.

Прослеживаются две высотные зоны – остепненных лугов на черноземах и широколиственных лесов на горно-лесных почвах. Остепненные луга в большинстве случаев распаханы. Целинные участки степи сохранились на склонах высоких террас, но и здесь они изменены выпасом. На южных и юго-восточных склонах преобладают разнотравно-злаковые сообщества степей, на склонах северной и западной экспозиции преобладают луговые сообщества с кустарником.

Степи представлены предгорными ковыльно-типчаково-разнотравные степями (в травостое Stipa tirsa со значительным обилием Festuca rupicola, Phleum phleolides, Koeleria gracilis, carex humilis, Felipendula hexapetala, виды семейства бобовых и многообразие разнотравья).

Остепненные луга (лугостепи), как и степи, в большинстве своем распаханы. Их составляют ассоциации: трищетинково-разнотравная, коротконожково-разнотравная, прибрежноозерново-низкоосоково-разнотравная, золотобородниково-разнотравная и сеслериево-разнотравная (с Sesleria phleoides). Пятнами встречаются овсяницево-разнотравные (с овсяницей луговой) остепненные луга, а также пырейно-разнотравные залежи.

Лес – один из главных компонентов ландшафта как равнинных, так и горных территорий Урупского района. Он имеет огромное водоохранное, водорегулирующее, полезащитное, климаторегулирующее и культурно-эстетическое значение. Лесная площадь района составляет 150,1 тыс. га или 54% от площади района.

2.2.5. Животный мир

Животный мир, в целом характерный для пояса широколиственных лесов, в связи со значительным антропогенным воздействием в настоящее время носит переходный характер от лесного к лесостепному с элементами степного. На территории КЧР встречается более 50 видов млекопитающих, около 200 видов птиц (с учетом пролетных), 15 видов пресмыкающихся и 8 видов земноводных.

На остепненных участках пойменных лугов встречаются более 30 видов млекопитающих и 25 видов птиц (с учетом пролетных). К доминантам среди млекопитающих относятся желтогорлая, полевая, лесная мыши, обычный кавказский крот, кустарниковая и обыкновенная полевки.

Там, где пойма имеет древесно-кустарниковую растительность и хорошо развитый травостой, среди млекопитающих доминируют те же 3 вида мышей и обыкновенная полевка. Часто встречаются обыкновенный еж, кавказский крот, кавказская бурозубка, лесная соня, водяная полевка, заяц-русак, ласка, лисица, рыжая вечерница, норка, выдра, енотовидная собака, волк.

Население птиц речных долин богато и разнообразно: перевозчик, малый зуек, белая трясогузка, кряква, цапля, чеканы, малая выпь, камышовка, кукушки, домовой сыч, сизоворонки, золотистая щурка, галка, скворец, полевой воробей, каменка, плещенка, славка, черноголова, горная овсянка, зимородок.

Среди птиц, обитающих на припойменных лугах, обычны перепел, желтая трясогузка, луговой и черноголовый чекан, обыкновенная овсянка, болотная камышовка.

Для березовых и ольховых зарослей поймы характерны сорокопут-жулан, зеленушка, серая и ястребиная славка, чечевица, На сухих остепненных участках пойменных лугов абсолютными доминантами являются полевой жаворонок и коноплянка.

Спортивная охота ведется в охотничьих хозяйствах и охотничьих промысловых участках. Перспективные виды животных для спортивной охоты и международных сафари: олень, медведь, кабан, косуля, лисица, куница, заяц и др.

## 2.3. СОЦИАЛЬНО–ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ МЕДНОГОРСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УРУПСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

Урупский муниципальный район относится к сельским административно–территориальным образованиям Карачаево–Черкесской Республики, однако в структуре его экономики весьма большое место занимает промышленный сектор. На его долю в последние годы приходится около 4,5-5% от всего объема отгруженных товаров и выполненных работ республике в стоимостном выражении, в то время как удельный вес численности населения составляет примерно 4% от соответствующего республиканского показателя.

Структура промышленного производства Урупского муниципального района весьма резко отличается от структуры данного сектора экономики КЧР в целом. Основу промышленного производства республики составляет вид экономической деятельности «Обрабатывающие производства», а в его составе производство неметаллических минеральных видов продукции, пищевая и химическая промышленность. В районе же ведущие позиции занимают добывающие производства, в частности, добыча руд цветных металлов, их обогащение и производство концентратов.

Градообразующим предприятием Медногорского городского поселения и районообразующим предприятием Урупского муниципального района является ЗАО «Урупский ГОК».

Основной функцией ЗАО «Урупского ГОК» является переработка добываемых в районе медноколчеданных руд в медных концентратах. Сырье объемом около 350 тыс. т в год поставляется на обогатительный комбинат, в основном, из Урупского рудника (с.Уруп) автомобильным транспортом. Помимо меди и серы медноколчеданные руды содержат и целый ряд других весьма ценных элементов – золото, серебро, никель, цинк, свинец, селен и др. При обычном обогащении таких руд для получения медных концентратов большая часть содержащихся в них элементов остается в пиритных хвостах. Извлечение всех компонентов из этих хвостов – весьма важная народнохозяйственная задача.

В производимых на обогатительном комбинате концентратах содержание меди в 10-12 и более раз превышает ее содержание в руде. Это и предопределило вывоз из района не добываемых руд, а концентратов. Через погрузочно–разгрузочную ж/д базы пос.Шедок Краснодарского края медный концентрат из ЗАО «Урупского ГОК» отправляется на медеплавильный завод г.Ревда на Урале.

Занимающая скромная место в структуре промышленного производства КЧР лесная и деревообрабатывающая промышленность является одним из ведущих видов деятельности в Урупском муниципальном районе. Последний, в основном из–за богатства лесными ресурсами с высокоценными породами древесины, обладает наиболее благоприятными среди муниципальных образований республики предпосылками и масштабами развития данной отрасли.

На естественных растительных ресурсах района, в первую очередь его лесах, базируется и широко известное не только в районе, но и за его пределами, ОАО «Флора Кавказа» в ст.Преградная. Основным видом выпускаемой предприятием продукции являются медицинские настойки. Оно же обеспечивает отдельными натуральными продуктами питания дошкольные образовательные учреждения района.

В целом же, все основные виды промышленного производства района базируются на минеральных и естественных растительных ресурсах. В то же время, слабо представлена переработка с/х сырья, хотя необходимым потенциалом для этого район обладает.

## 2.4. АДМИНИСТРАТИВНО–ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ДЕЛЕНИЕ УРУПСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

По площади территории Урупский район является одним из самых больших среди районных муниципальных образований Карачаево-Черкесской Республики. Урупский район занимает третье место по площади территории, уступая Карачаевскому и Зеленчукскому.

Вся территория Урупского района поделена между муниципальными образованиями (поселениями), межселенные территории отсутствуют. Всего в составе района семь муниципальных образований – одно городское и шесть городских поселений. Общее количество населённых пунктов – 16.

| № | Городское и городские поселения | Административный центр | Количество населённых пунктов | Население |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Медногорское городское поселение | Пгт Медногорский | 1 | ↘5570[1] |
| 2 | Загеданское городское поселение | Посёлок Загедан | 3 | ↘217[1] |
| 3 | Курджиновское городское поселение | Село Курджиново | 4 | ↘6723[1] |
| 4 | Кызыл-Урупское городское поселение | Аул Кызыл-Уруп | 1 | ↗1293[1] |
| 5 | Медногорское городское поселение | Станица Преградная | 2 | ↘7338[1] |
| 6 | Предгорненское городское поселение | Село Предгорное | 4 | →817[1] |
| 7 | Урупское городское поселение | Село Уруп | 1 | ↘1463[ |

Центром муниципального образования является поселок городского типа Медногорский.

Границы муниципальных образований в отображены согласно Закону Карачаево-Черкесской Республики об установлении границ муниципальных образований на территории Урупского района и наделении их соответствующим статусом №10-РЗ от 12.01.2005 года.

# РАЗДЕЛ 3. ПРАВИЛА И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В ОСНОВНОЙ ЧАСТИ НОРМАТИВОВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ  Медногорского городского поселения УРУПСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ

## 3.1. Назначение и область применения

3.1.1 Настоящие нормативы применяются при разработке, согласовании, экспертизе, утверждении и реализации документов территориального планирования на территории Медногорского городского поселения Урупского муниципального района Карачаево–Черкесской Республики.

3.1.2 Нормативы градостроительного проектирования поселения применяются в части, не противоречащей законодательству о техническом регулировании, а так же иным федеральным, республиканским и муниципальным нормативным правовым актам, устанавливающим обязательные требования и действуют на территории поселения.

3.1.3 Настоящие нормативы не распространяются на проектирование, строительство и реконструкцию объектов, начатых до вступления в силу настоящих правил.

3.1.4 Нормативы содержат минимальные расчетные показатели обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека, направленные на устойчивое развитие территории, развитие комплекса транспортной инфраструктуры, рациональное использование природных ресурсов.

3.1.5 Нормативы устанавливают минимальные расчетные показатели для:

- определения интенсивности использования территорий различного назначения в зависимости от их расположения, а также от этапов последовательного достижения поставленных задач развития таких территорий;

- определения потребности в территориях различного назначения;

- определения размеров земельных участков для размещения объектов капитального строительства, необходимых для государственных или муниципальных нужд;

- обеспечения доступности объектов социального, транспортного обслуживания путем установления расстояний до соответствующих объектов различных типов и применительно к различным планировочным и иным условиям;

- определения при подготовке проектов планировки и проектов межевания:

а) размеров земельных участков необходимых для эксплуатации существующих зданий, строений, сооружений;

б) расстояний между проектируемыми улицами, проездами, зданиями, строениями различных типов при различных планировочных условиях;

- определения иных параметров развития территории при градостроительном проектировании.

3.1.6. При разработке, согласовании, экспертизе, утверждении и реализации документов территориального планирования, градостроительного зонирования и планировке территории необходимо также руководствоваться нормативами градостроительного проектирования Урупского муниципального района и Карачаево–Черкесской Республики.

## 3.2. Правила применения

3.2.1. При подготовке планов и программ комплексного социально-экономического развития муниципального образования, нормативы градостроительного проектирования Медногорского городского поселения и Урупского муниципального района являются одним из основных источников обоснования при выборе объектов местного значения поселения для включения в планы и программы и последующего обоснования мест их размещения.

3.2.2. При разработке планов и программ комплексного социально-экономического развития муниципального образования из основной части нормативов градостроительного проектирования выбираются планируемые к созданию объекты местного значения поселения и за счет применения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения поселения определяются места расположения таких объектов.

3.2.3 Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения Медногорского городского поселения Урупского муниципального района, относящимися к областям, указанным в пункте 1 части 3 статьи 19 Градостроительного  кодекса Российской Федерации, иными объектами местного значения муниципального образования и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения поселения применяются:

– при подготовке и утверждении Схемы территориального планирования Урупского муниципального района, в том числе при внесении изменений в Схему территориального планирования Урупского муниципального района;

– при проверке и согласовании проектов Схемы территориального планирования Урупского муниципального района, в том числе при внесении изменений в Схему территориального планирования Урупского муниципального района с органами государственной власти и органами местного самоуправления в случаях и порядке, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации;

– при подготовке и утверждении Генеральных планов поселений Урупского муниципального района, в том числе при внесении изменений в Генеральные планы поселений Урупского муниципального района;

– при проверке и согласовании проектов Генеральных планов Урупского муниципального района, в том числе при внесении изменений в Генеральные планы поселений, с органами государственной власти и органами местного самоуправления в случаях и порядке, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации;

– при проведении публичных слушаний по проектам Генеральных планов Урупского муниципального района, в том числе при внесении изменений в Генеральные планы поселений.